모션 시스템

Protocol 1.5

개 정 이 력

| 작성 날짜 | 부여 번호 | 작성 및 수정 내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20210104 | 0.0.0 | CAN Protocol 초안 정리 | 김 준형 |
| 20210205 | 0.1.0 | rtr비트 삭제 | 김 준형 |

목차

1장 개요 및 특징	7

1.1 개요	7

1.2 특징	7

2장 Protocol 설명	8

2.1 통신 패킷 구조	8

2.1.1 Header 구조 설명	8

2.1.1.1 PID(Parameter Identification number) 설명	13

2.1.1.2 SUB PID(Sub Parameter Identification number) 설명	14

2.1.1.2.1 INIT(PID)의 SUB PID	14

2.1.1.2.1.1 INIT_SUB_PID_BOOT(SUB PID)의 데이터	15

2.1.1.2.1.2 INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA1(SUB_PID)의 데이터	16

2.1.1.2.1.3 INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA2(SUB_PID)의 데이터	17

2.1.1.2.1.4 INIT_SUB_PID_STATUS(SUB_PID)의 데이터	18

2.1.1.2.1.5 INIT_SUB_PID_ABSOLUTE_BATTERY(SUB_PID)의 데이터	19

2.1.1.2.1.6 INIT_SUB_PID_MOVE_SENSOR(SUB_PID)의 데이터	20

2.1.1.2.1.7 INIT_SUB_PID_MOVE_INIT_POSITION(SUB_PID)의 데이터	21

2.1.1.2.2 MOTION(PID)의 SUB PID	22

2.1.1.2.2.1 MOTION_SUB_PID_ADC(SUB_PID)의 데이터	23

2.1.1.2.2.2 MOTION_SUB_PID_ANGLE(SUB_PID)의 데이터	24

2.1.1.2.3 MIDI(PID)의 SUB PID	25

2.1.1.2.3.1 MIDI_SUB_PID_ADC(SUB_PID)의 데이터	26

2.1.1.2.3.2 MIDI_SUB_PID_BUTTON(SUB_PID)의 데이터	27

2.1.1.2.3.3 MIDI_SUB_PID_LED(SUB_PID)의 데이터	28

2.1.1.2.3.4 MIDI_SUB_PID_ID(SUB_PID)의 데이터	29

2.1.1.2.4 EDIT(PID)의 SUB PID	30

2.1.1.2.4.1 EDIT_SUB_PID_ACTION(SUB_PID)의 데이터	31

2.1.1.2.4.2 EDIT_SUB_PID_OVERWRITE(SUB_PID)의 데이터	33

2.1.1.2.4.3 EDIT_SUB_PID_EXCEL(SUB_PID)의 데이터	34

2.1.1.2.5 SPEAKER(PID)의 SUB CMD	35

2.1.1.2.5.1 SPEAKER_SUB_PID_ACTION(SUB_PID)의 데이터	36

2.1.1.2.6 SENSOR(PID)의 SUB PID	37

2.1.1.2.6.1 SENSOR_SUB_PID_DETECT(SUB_PID)의 데이터	38

2.1.1.2.7 ERROR(PID)의 SUB PID	39

2.1.1.2.7.1 ERROR_SUB_PID_RC(SUB_PID)의 데이터	40

2.1.1.2.7.2 ERROR_SUB_PID_AC(SUB_PID)의 데이터	41

2.1.1.2.7.1 ERROR_SUB_PID_BLDC(SUB_PID)의 데이터	42

표 목차

[표 1] Protocol Packet 구조	8

[표 2] Header영역의 RTR설명	8

[표 3] Header영역의 DLC설명	9

[표 4] Header영역의 PRIORITY설명	9

[표 5] Header영역의 Source ID설명	10

[표 6] Header영역의 Target ID설명	10

[표 7] Header영역의 PID설명	11

[표 8] Header영역의 SUB PID설명	11

[표 9] Header영역의 축 ID설명	12

[표 10] Header영역의 PID 설명	13

[표 11] INIT SUB PID 설명	14

[표 12] PID INIT의 SUB PID BOOT 영역의 GET DATA 설명	15

[표 13] PID INIT의 SUB PID BOOT 영역의 SET DATA 설명	15

[표 14] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA1 영역의 GET DATA 설명	16

[표 15] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA1 영역의 SET DATA 설명	16

[표 16] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA2 영역의 GET DATA 설명	17

[표 17] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA2 영역의 SET DATA 설명	17

[표 18] PID INIT의 SUB PID STUSTS 영역의 GET DATA 설명	18

[표 19] PID INIT의 SUB PID STUSTS 영역의 SET DATA 설명	18

[표 20] PID INIT의 SUB PID ABSOLUTE BATTERY 영역의 GET DATA 설명	19

[표 21] PID INIT의 SUB PID ABSOLUTE BATTERY 영역의 SET DATA 설명	19

[표 22] PID INIT의 SUB PID MOVE SENSOR 영역의 GET DATA 설명	20

[표 23] PID INIT의 SUB PID MOVE SENSOR 영역의 SET DATA 설명	20

[표 24] PID INIT의 SUB PID MOVE INIT POSITION 영역의 GET DATA 설명	21

[표 25] PID INIT의 SUB PID MOVE INIT POSITION 영역의 SET DATA 설명	21

[표 26] MOTION SUB PID 설명	22

[표 27] PID MOTION의 SUB PID ADC 영역의 GET DATA 설명	23

[표 28] PID MOTION의 SUB PID ADC 영역의 SET DATA 설명	23

[표 29] PID MOTION의 SUB PID ANGLE 영역의 GET DATA 설명	24

[표 30] PID MOTION의 SUB PID ANGLE 영역의 SET DATA 설명	24

[표 31] MIDI SUB PID 설명	25

[표 32] PID MIDI의 SUB PID ADC 영역의 GET DATA 설명	26

[표 33] PID MIDI의 SUB PID ADC 영역의 SET DATA 설명	26

[표 34] PID MIDI의 SUB PID BUTTON 영역의 GET DATA 설명	27

[표 35] PID MIDI의 SUB PID BUTTON 영역의 SET DATA 설명	27

[표 36] PID MIDI의 SUB PID LED 영역의 GET DATA 설명	28

[표 37] PID MIDI의 SUB PID LED 영역의 SET DATA 설명	28

[표 38] PID MIDI의 SUB PID ID 영역의 GET DATA 설명	29

[표 39] PID MIDI의 SUB PID ID 영역의 SET DATA 설명	29

[표 40] EDIT SUB PID 설명	30

[표 41] PID EDIT의 SUB PID ACTION 영역의 GET DATA 설명	31

[표 42] PID EDIT의 SUB PID ACTION 영역의 SET DATA 설명	32

[표 43] PID EDIT의 SUB PID OVERWRITE 영역의 GET DATA 설명	33

[표 44] PID EDIT의 SUB PID OVERWRITE 영역의 SET DATA 설명	33

[표 45] PID EDIT의 SUB PID EXCEL 영역의 GET DATA 설명	34

[표 46] PID EDIT의 SUB PID EXCEL 영역의 SET DATA 설명	34

[표 47] SPEAKER SUB PID 설명	35

[표 48] PID SPEAKER의 SUB PID ACTION 영역의 GET DATA 설명	36

[표 49] PID SPEAKER의 SUB PID ACTION 영역의 SET DATA 설명	36

[표 50] SENSOR SUB PID 설명	37

[표 51] PID SENSOR의 SUB PID DETECT 영역의 GET DATA 설명	38

[표 52] PID SENSOR의 SUB PID DETECT 영역의 SET DATA 설명	38

[표 53] ERROR SUB PID 설명	39

[표 54] PID ERROR의 SUB PID RC 영역의 GET DATA 설명	40

[표 55] PID ERROR의 SUB PID RC 영역의 SET DATA 설명	40

[표 56] PID ERROR의 SUB PID AC 영역의 GET DATA 설명	41

[표 57] PID ERROR의 SUB PID AC 영역의 SET DATA 설명	41

[표 58] PID ERROR의 SUB PID BLDC 영역의 GET DATA 설명	42

[표 59] PID ERROR의 SUB PID BLDC 영역의 SET DATA 설명	42

1장 개요 및 특징

1.1 개요

이 문서는 모션 데이터의 생성, 제어, 편집을 위해 사용되는 프로토콜에 대하여 설명합니다.

이 문서는 protocol 1.5버전의 문서로 protocol 1.0버전의 치명적인 문제(SOURCE ID가 DATA영역에 있어 제어 보드에서 Broad cast로 명령을 전송했을 때 응답 패킷이 손실)를 해결하기 위해 protocol header 영역과 DATA영역을 새로 작성.

1.2 특징

1) 이 문서에 사용되는 프로토콜은 CAN Protocol 표준 형태 2.0B버전의 Extended Format구조를 사용합니다.

2) Extended Format구조중 RTR 비트, DLC 비트, IDENTIFIER 29비트를 Header로 사용합니다.

3) 본 시스템의 프로토콜은 트리구조의 형태입니다..

[그림 1] CAN Protocol 표준 형태 2.0B 버전의 Extended Format

2장 Protocol 설명

2.1 통신 패킷 구조

본 시스템의 Protocol은 [그림 1] CAN Protocol 표준 형태 2.0B 버전의 Extended Format의 Arbitration Field와 Control Field의 재조합한 Header영역과 Data Field 8Byte의 Data영역입니다.

| Header영역 |  |  |  |  |  |  |  | Data영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Flag | 29bit IDENTIFIER |  |  |  |  |  |  | Data Field |
| DLC | PRIORITY | SOURCE ID | TARGET ID | CMD | PID | SUB PID | SUB ID | Payload |
| 4bit | 1bit | 6bit | 6bit | 2bit | 5bit | 5bit | 5bit | 0~8byte |

[표 1] Protocol Packet 구조

2.1.1 Header 구조 설명

-CMD : 제어/세팅, 응답, 요청 명령어 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | cmd |
| Size | 2bit |
| Value -Define :설명 | 0 – CMD_CONTROL : 제어/세팅 명령어 1 – CMD_RESPONSE : 응답 명령어 2 – CMD_REQUEST : 요청 명령어 3 – RESERVED : 예비 |
| Note | 제어/세팅, 응답, 요청 명령어 bit |

[표 2] Header영역의 CMD설명

-DLC : 데이터의 길이를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | dlc |
| Size | 4bit |
| Value -Define :설명 | 0~8 : 데이터영역의 길이 |
| Note | 데이터의 길이를 나타내는 bit |

[표 3] Header영역의 DLC설명

-PRIORITY : 우선 순위를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | priority |
| Size | 1bit |
| Value -Define :설명 | 0 – PRIORITY_EMERGENCY : 긴급한 우선순위 1 – PRIORITY_NOMAL : 보통 우선순위 |
| Note | 우선 순위를 나타내는 bit |

[표 4] Header영역의 PRIORITY설명

-Source ID : 송신 CAN ID를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | source_id |
| Size | 6bit |
| Value -Define :설명 | 0 : Broad Cast 1 ~ 62 : 송신 보드의 CAN ID를 나타냄 |
| Note | 송신 보드의 CAN ID |

[표 5] Header영역의 Source ID설명

-Target ID : 수신 CAN ID를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | target_id |
| Size | 6bit |
| Value -Define :설명 | 0 : Broad Cast 1 ~ 62 : 송신 보드의 CAN ID를 나타냄 |
| Note | 수신 보드의 CAN ID |

[표 6] Header영역의 Target ID설명

-PID : Parameter Identification number로 명령어의 구분자를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | pid |
| Size | 5bit |
| Value -Define :설명 | 0 - PID_INIT : 초기화 과정을 위한 PID 1 - PID_MOTION : 모션 데이터를 위한 PID 2 - PID_MIDI : MIDI 데이터를 위한 PID 3 – PID_EDIT : 재생, 편집 명령어 데이터를 위한 PID 4 – PID_SPEAKER : 스피커 데이터를 위한 PID 5 – PID_SENSOR : 센서 데이터를 위한 PID 6 – PID_ERROR : 에러 데이터를 위한 PID …. – RESERVED : 예비 31 – RESERVED : 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 7] Header영역의 PID설명

-SUB PID : Sub Parameter Identification number로 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | sub_pid |
| Size | 5bit |
| Value -Define :설명 | 0 ~ 31 : Sub Parameter Identification number |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 8] Header영역의 SUB PID설명

-SUB ID : 각 보드의 축ID를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | sub_id |
| Size | 5bit |
| Value -Define :설명 | 0 ~ 31 : 보드의 각 축 ID |
| Note | 각 보드의 축ID를 나타내는 bit |

[표 9] Header영역의 축 ID설명

2.1.1.1 PID(Parameter Identification number) 설명

Parameter Identification number로 명령어의 구분자를 나타내는 bit

| Header영역 |  |
| --- | --- |
| Struct Name | pid |
| Size | 5bit |
| Value -Define :설명 | 0 - PID_INIT : 초기화 과정을 위한 PID 1 - PID_MOTION : 모션 데이터를 위한 PID 2 - PID_MIDI : MIDI 데이터를 위한 PID 3 - PID_EDIT : 재생, 편집 명령어 데이터를 위한 PID 4 - PID_SPEAKER : 스피커 데이터를 위한 PID 5 - PID_SENSOR : 센서 데이터를 위한 PID 6 - PID_ERROR : 에러 데이터를 위한 PID … - RESERVED : 예비 31 – RESERVED : 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 10] Header영역의 PID 설명

PID(Parameter Identification number)는 최상위 구분자로 데이터들의 집합 장비의 집합으로 묶어 분류

github-pid참조

2.1.1.2 SUB PID(Sub Parameter Identification number) 설명

2.1.1.2.1 INIT(PID)의 SUB PID

| Header영역 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 0 - PID_INIT : 초기화 과정을 위한 PID | 0 – INIT_SUB_PID_BOOT : 부팅 알람을 위한 SUB PID 1 – INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA1 : Driver에 저장하기 위한 SUB PID 2 – INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA2 : Driver에 저장하기 위한 SUB PID 3 – INIT_SUB_PID_STATUS : 초기화 진행 상태를 위한 SUB PID 4 – INIT_SUB_PID_ABSOLUTE_BATTERY : Absolute모드의 Battery 체크를 위한 SUB PID 5 – INIT_SUB_PID_MOVE_SENSOR : 초기화 과정에서 센서로 이동하기 위한 SUB PID 6 – INIT_SUB_PID_MOVE_INIT_POSITION : 초기화 완료 후 초기 위치로 이동하기 위한 SUB PID … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 11] INIT SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.1.1 INIT_SUB_PID_BOOT(SUB PID)의 데이터

-REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - INIT_SUB_PID_BOOT : 부팅 알람을 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 12] PID INIT의 SUB PID BOOT 영역의 REQUEST DATA 설명

-CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - INIT_SUB_PID_BOOT : 부팅 알람을 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 13] PID INIT의 SUB PID BOOT 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

2.1.1.2.1.2 INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA1(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 1 - INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA1 : Driver에 Data를 저장하기 위한 PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 14] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA1 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | direction | angle | init_position | reducer_ratio |
| Size | 5bit | 1Byte | 2Byte | 2Byte | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 1 - INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA1 : Driver에 Data를 저장하기 위한 PID | 0 – CW : 시계 방향 1 – CCW : 반시계 방향 … - RESERVED : 예비 255 – RESERVED : 예비 | 0 ~ 65535 | 0 ~ 4095 | 0 ~ 255 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 모터의 위치 값을 시계 또는 반시계 방향의 센서를 감지 하여 초기화 DATA | 모터의 실제 움직이는 각도로 드라이버 계산의 필요한 DATA | 초기화 과정이 끝나고 모터의 위치 값 | 감속기 비율로 드라이버에서 계산에 필요한 DATA |

[표 15] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA1 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.1.3 INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA2(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 2 - INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA2 : Driver에 Data를 저장하기 위한 PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 16] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA2 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | SUB PID | DATA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | count | rpm |
| Size | 5bit | 4Byte | 2Byte |
| Value -Define :설명 | 2 - INIT_SUB_PID_DRIVER_DATA2 : Driver에 Data를 저장하기 위한 PID | 0 ~ 4294967295. | 0 ~ 65535 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 모터의 끝단 한바퀴 카운트 (극수 X 3 X 감속기) | 동작 RPM |

[표 17] PID INIT의 SUB PID DRIVER DATA2 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.1.4 INIT_SUB_PID_STATUS(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | step |
| Size | 5bit | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 3 - INIT_SUB_PID_STATUS : 초기화 진행 상태를 위한 SUB PID | 0 – ABSOLUTE_BATTERY : 앱솔루트 타입의 배터리를 체크 단계 1 – DRIVER_DATA1 : 드라이버 데이터1 저장 단계 2 – DRIVER_DATA2 : 드라이버 데이터2 저장 단계 3 – MOVE_SENSOR : 센서를 찍는 단계 4 – MOVE_INIT_POSITION : 초기화를 완료 후 초기 모션 단계 … 255 - 예비 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 초기화 단계 DATA |

[표 18] PID INIT의 SUB PID STUSTS 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | step | status |
| Size | 5bit | 1Byte | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 3 - INIT_SUB_PID_STATUS : 초기화 진행 상태를 위한 SUB PID | 0 – ABSOLUTE_BATTERY : 앱솔루트 타입의 배터리를 체크 단계 1 – DRIVER_DATA1 : 드라이버 데이터1 저장 단계 2 – DRIVER_DATA2 : 드라이버 데이터2 저장 단계 3 – MOVE_SENSOR : 센서를 찍는 단계 4 – MOVE_INIT_POSITION : 초기화를 완료 후 초기 모션 단계 … 255 - 예비 | 0 – STATUS_WAIT : 상태 기다림 1 – STATUS_OK : 상태 OK 2 – STATUS_ERROR : 상태 이상 3 – STATUS_TIMEOUT: 시간 초과 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 초기화 단계 DATA | 상태 DATA |

[표 19] PID INIT의 SUB PID STUSTS 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.1.5 INIT_SUB_PID_ABSOLUTE_BATTERY(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 4 - INIT_SUB_PID_ABSOLUTE_BATTERY : Absolute모드의 Battery 체크를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 20] PID INIT의 SUB PID ABSOLUTE BATTERY 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | save_data |
| Size | 5bit | 4Byte |
| Value -Define :설명 | 4 - INIT_SUB_PID_ABSOLUTE_BATTERY : Absolute모드의 Battery 체크를 위한 SUB PID | 0 ~ 4294967295 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 드라이버에 Absolute데이터 저장을 위한 |

[표 21] PID INIT의 SUB PID ABSOLUTE BATTERY 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.1.6 INIT_SUB_PID_MOVE_SENSOR(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 5 - INIT_SUB_PID_MOVE_SENSOR : 초기화 과정에서 센서로 이동하기 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 22] PID INIT의 SUB PID MOVE SENSOR 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 5 - INIT_SUB_PID_MOVE_SENSOR : 초기화 과정에서 센서로 이동하기 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 23] PID INIT의 SUB PID MOVE SENSOR 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.1.7 INIT_SUB_PID_MOVE_INIT_POSITION(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 6 - INIT_SUB_PID_MOVE_INIT_POSITION : 초기화 완료 후 초기 위치로 이동하기 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 24] PID INIT의 SUB PID MOVE INIT POSITION 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 6 - INIT_SUB_PID_MOVE_INIT_POSITION : 초기화 완료 후 초기 위치로 이동하기 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 25] PID INIT의 SUB PID MOVE INIT POSITION 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.2 MOTION(PID)의 SUB PID

| Header |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 1 - PID_MOTION | 0 – MOTION_SUB_PID_ADC : 12bit ADC값을 모션 데이터로 표현 하기 위한 SUB PID 1 – MOTION_SUB_PID_ANGLE : 각도 값을 모션 데이터로 표현하기 위한 SUB PID … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 26] MOTION SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.2.1 MOTION_SUB_PID_ADC(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - MOTION_SUB_PID_ADC |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 27] PID MOTION의 SUB PID ADC 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | adc_val |
| Size | 5bit | 2Byte |
| Value -Define :설명 | 0 - MOTION_SUB_PID_ADC | 0~4095 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 모션 데이터의 ADC DATA |

[표 28] PID MOTION의 SUB PID ADC 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.2.2 MOTION_SUB_PID_ANGLE(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 1 - MOTION_SUB_PID_ANGLE |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 29] PID MOTION의 SUB PID ANGLE 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | SUB PID | DATA |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | angle_val |
| Size | 5bit | 4Byte |
| Value -Define :설명 | 1 - MOTION_SUB_PID_ANGLE | 0 ~4294967295 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 모션 데이터의 각도 DATA |

[표 30] PID MOTION의 SUB PID ANGLE 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.3 MIDI(PID)의 SUB PID

| Header |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 2 - PID_MIDI : MIDI 데이터를 위한 PID | 0 – MIDI_SUB_PID_ADC : MIDI의 12bit ADC값을 모션 데이터로 표현 하기 위한 SUB PID 1 – MIDI_SUB_PID_BUTTON : MIDI의 버튼 데이터를 위한 SUB PID 2 – MIDI_SUB_PID_LED : MIDI의 LED 데이터를 위한 SUB PID 3 – MIDI_SUB_PID_ID : MIDI의 축ID를 위한 SUB PID … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 31] MIDI SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.3.1 MIDI_SUB_PID_ADC(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - MIDI_SUB_PID_ADC : MIDI의 12bit ADC값을 모션 데이터로 표현 하기 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 32] PID MIDI의 SUB PID ADC 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | adc_val |
| Size | 5bit | 2Byte |
| Value -Define :설명 | 0 - MIDI_SUB_PID_ADC : MIDI의 12bit ADC값을 모션 데이터로 표현 하기 위한 SUB PID | 0~4095 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | MIDI 슬라이더 ADC DATA |

[표 33] PID MIDI의 SUB PID ADC 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.3.2 MIDI_SUB_PID_BUTTON(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 1 - MIDI_SUB_PID_BUTTON : MIDI_SUB_PID_BUTTON : MIDI의 버튼 데이터를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 34] PID MIDI의 SUB PID BUTTON 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | type | val |  |  |  |  |  |  |  |
| Size | 5bit | 1Byte | 1Byte |  |  |  |  |  |  |  |
| Value -Define :설명 | 1 - MIDI_SUB_PID_BUTTON : MIDI_SUB_PID_BUTTON : MIDI의 버튼 데이터를 위한 SUB PID | 0 – MIDI_BTN_TYPE_PUSH 1 – MIDI_BTN_TYPE_SLOT 2 – MIDI_BTN_TYPE_DIRECTION | 7bit | 6bit | 5bit | 4bit | 3bit | 2bit | 1bit | 0bit |
|  |  |  | status | id |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 – OFF 1 - ON | 0 ~ 127 |  |  |  |  |  |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | MIDI버튼의 종류 | 버튼의 상태값과 ID DATA |  |  |  |  |  |  |  |

[표 35] PID MIDI의 SUB PID BUTTON 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.3.3 MIDI_SUB_PID_LED(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 2 - MIDI_SUB_PID_LED : MIDI의 LED 데이터를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 36] PID MIDI의 SUB PID LED 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | type | val |  |  |  |  |
| Size | 5bit | 1Byte | 4Byte |  |  |  |  |
| Value -Define :설명 | 2 - MIDI_SUB_PID_LED : MIDI의 LED 데이터를 위한 SUB PID | 0 – MIDI_LED_TYPE_PUSH_BTN 1 – MIDI_LED_TYPE_COUNT1 2 – MIDI_LED_TYPE_COUNT2 3 – MIDI_LED_TYPE_SLOT1 4 – MIDI_LED_TYPE_SLOT2 5 – MIDI_LED_TYPE_SLOT3 6 – MIDI_LED_TYPE_SLOT4 7 – MIDI_LED_TYPE_RGB … 255 - 예비 | 31bit | 30bit | … | 1bit | 0bit |
|  |  |  | LED31 STATUS | LED30 STATUS | … | LED1 STATUS | LED0 STATUS |
|  |  |  | 0 – OFF 1 - ON | 0 – OFF 1 - ON | … | 0 – OFF 1 - ON | 0 – OFF 1 - ON |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | MIDI LED의 종류 | LED의 상태값과 ID를 나타내는 DATA |  |  |  |  |

[표 37] PID MIDI의 SUB PID LED 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.3.4 MIDI_SUB_PID_ID(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 3 - MIDI_SUB_PID_ID : MIDI의 축ID를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 38] PID MIDI의 SUB PID ID 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | sub_id1 | sub_id2 | sub_id3 | sub_id4 | sub_id5 | sub_id6 | sub_id7 | sub_id8 |
| Size | 5bit | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 3 - MIDI_SUB_PID_ID : MIDI의 축ID를 위한 SUB PID | 0~255 | 0~255 | 0~255 | 0~255 | 0~255 | 0~255 | 0~255 | 0~255 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | MIDI의 1번째 축ID | MIDI의 2번째 축ID | MIDI의 3번째 축ID | MIDI의 4번째 축ID | MIDI의 5번째 축ID | MIDI의 6번째 축ID | MIDI의 7번째 축ID | MIDI의 8번째 축ID |

[표 39] PID MIDI의 SUB PID ID 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.4 EDIT(PID)의 SUB PID

| Header |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 3 - PID_EDIT : 재생 명령어 데이터를 위한 PID | 0 – EDIT_SUB_PID_ACTION : 모션의 녹화, 재생 등 명령어를 위한 PID 1 – EDIT_SUB_PID_OVERWRITE : 정리 예정 2 – EDIT_SUB_PID_EXCEL : 정리 예정 … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 40] EDIT SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.4.1 EDIT_SUB_PID_ACTION(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - EDIT_SUB_PID_ACTION : 모션의 녹화, 재생 등 명령어를 위한 PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 41] PID EDIT의 SUB PID ACTION 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | action |
| Size | 5bit | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 0 - EDIT_SUB_PID_ACTION : 모션의 녹화, 재생 등 명령어를 위한 PID | 0 – REC START : 대표 모션 데이터 녹화 시작 1 – REC END : 대표 모션 데이터 녹화 종료 2 – PLAY START : 대표 모션 데이터 재생 시작 3 – PLAY END : 대표 모션 데이터 재생 종료 4 – REPEAT PLAY START : 대표 모션 데이터 반복 재생 시작 5 – REPEAT PLAY END : 대표 모션 데이터 반복 재생 종료 6 – MOTION1 REC START : 모션1 데이터 녹화 시작 7 – MOTION1 REC END : 모션1 데이터 녹화 종료 8 – MOTION2 REC START : 모션2 데이터 녹화 시작 9 – MOTION2 REC END : 모션2 데이터 녹화 종료 10 – MOTION3 REC START : 모션3 데이터 녹화 시작 11 – MOTION3 REC END : 모션3 데이터 녹화 종료 12 – MOTION4 REC START : 모션4 데이터 녹화 시작 13 – MOTION4 REC END : 모션4 데이터 녹화 시작 14 – MOTION5 REC START : 모션5 데이터 녹화 시작 15 – MOTION5 REC END : 모션5 데이터 녹화 종료 16 – MOTION6 REC START : 모션6 데이터 녹화 시작 17 – MOTION6 REC END : 모션6 데이터 녹화 종료 18 – MOTION7 REC START : 모션7 데이터 녹화 시작 19 – MOTION7 REC END : 모션7 데이터 녹화 종료 20 – MOTION8 REC START : 모션8 데이터 녹화 시작 21 – MOTION8 REC END : 모션8 데이터 녹화 종료 22 – MOTION1 PLAY START : 모션1 데이터 재생 시작 23 – MOTION1 PLAY END : 모션1 데이터 재생 종료 24 – MOTION2 PLAY START : 모션2 데이터 재생 시작 25 – MOTION2 PLAY END : 모션2 데이터 재생 종료 26 – MOTION3 PLAY START : 모션3 데이터 재생 시작 27 – MOTION3 PLAY END : 모션3 데이터 재생 종료 28 – MOTION4 PLAY START : 모션4 데이터 재생 시작 29 – MOTION4 PLAY END : 모션4 데이터 재생 종료 30 – MOTION5 PLAY START : 모션5 데이터 재생 시작 31 – MOTION5 PLAY END : 모션5 데이터 재생 종료 32 – MOTION6 PLAY START : 모션6 데이터 재생 시작 33 – MOTION6 PLAY END : 모션6 데이터 재생 종료 34 – MOTION7 PLAY START : 모션7 데이터 재생 시작 35 – MOTION7 PLAY END : 모션7 데이터 재생 종료 36 – MOTION8 PLAY START : 모션8 데이터 재생 시작 37 – MOTION8 PLAY END : 모션8 데이터 재생 종료 38 – MOTION PLAY AND REC START : 대표 모션 재생하며 녹화 시작(모션 덮어써짐) 39 – MOTION PLAY AND REC END : 대표 모션 재생하며 녹화 종료(모션 덮어써짐) 40 – MOTION PLAY AND REC FILE PLAY SATART : 덮어쓴 파일 재생 시작 41 - MOTION PLAY AND REC FILE PLAY END : 덮어쓴 파일 재생 종료 42 – MOTION PLAY AND REC FILE PLAY OVERWRITR : 모션 덮어쓰기 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 모션의 편집 명령어 데이터 |

[표 42] PID EDIT의 SUB PID ACTION 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.4.2 EDIT_SUB_PID_OVERWRITE(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 정리 예정 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 1 - EDIT_SUB_PID_OVERWRITE |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 43] PID EDIT의 SUB PID OVERWRITE 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 정리 예정 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 1 - EDIT_SUB_PID_OVERWRITE |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 44] PID EDIT의 SUB PID OVERWRITE 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.4.3 EDIT_SUB_PID_EXCEL(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 정리 예정 |
| Size | 5Bit |  |
| Value -Define :설명 | 2 - VIDEO_SUB_PID_EXCEL |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 45] PID EDIT의 SUB PID EXCEL 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 정리 예정 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 2 - VIDEO_SUB_PID_EXCEL |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 46] PID EDIT의 SUB PID EXCEL 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.5 SPEAKER(PID)의 SUB CMD

| Header |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 4 - PID_SPEAKER : 스피커 데이터를 위한 PID | 0 – SPEAKER_SUB_PID_ACTION : 볼륨 업, 다운 등 명령어를 위한 SUB PID … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 47] SPEAKER SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.5.1 SPEAKER_SUB_PID_ACTION(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - SPEAKER_SUB_PID_ACTION : 볼륨 업, 다운 등 명령어를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 48] PID SPEAKER의 SUB PID ACTION 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | action |
| Size | 5bit | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 0 - SPEAKER_SUB_PID_ACTION : 볼륨 업, 다운 등 명령어를 위한 SUB PID | 0 – SPEAKER_ACTION_SOUND_UP : 스피커 소리 키움 1 – SPEAKER_ACTION_SOUND_DN : 스피커 소리 줄임 2 – SPEAKER_ACTION_MUTE : 스피커 조용히 3 – SPEAKER_ACTION_UNMUTE : 스피커 조용히 해제 4 – SPEAKER_ACTION_STOP : 스피커 정지 5 – SPEAKER_ACTION_NEXT : 스피커 다음 플레이 6 – SPEAKER_ACTION_PREVIOS : 스피커 이전 플레이 7 – SPEAKER_ACTION_PLAY_PAUSE : 스피커 플레이 그리고 일시정지 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 49] PID SPEAKER의 SUB PID ACTION 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.6 SENSOR(PID)의 SUB PID

| Header |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 5 - PID_SENSOR : 센서 데이터를 위한 PID | 0 – SENSOR_SUB_PID_DETECT : 감지센서를 위한 SUB PID … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 50] SENSOR SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.6.1 SENSOR_SUB_PID_DETECT(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - SENSOR_SUB_PID_DETECT : 감지센서를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 51] PID SENSOR의 SUB PID DETECT 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | cw | ccw |
| Size | 5bit | 1Byte | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 0 - SENSOR_SUB_PID_DETECT : 감지센서를 위한 SUB PID | 0 – SENSOR_UNDETECT : 센서 미감지 1 – SENSOR_DETECT 센서 감지 | 0 – SENSOR_UNDETECT : 센서 미감지 1 – SENSOR_DETECT 센서 감지 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 시계 방향 센서 | 반시계 방향 센서 |

[표 52] PID SENSOR의 SUB PID DETECT 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.7 ERROR(PID)의 SUB PID

| Header |  |  |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | sub_pid |
| Size | 5bit | 5bit |
| Value -Define :설명 | 6 - PID_ERROR : 에러 데이터를 위한 PID | 0 – ERROR_SUB_PID_RC : RC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID 1 – ERROR_SUB_PID_AC : AC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID 2 – ERROR_SUB_PID_BLDC : BLDC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID … - 예비 31 – 예비 |
| Note | 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |

[표 53] ERROR SUB PID 설명

github-pid참조

github-sub_pid참조

2.1.1.2.7.1 ERROR_SUB_PID_RC(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 0 - ERROR_SUB_PID_RC : RC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 54] PID ERROR의 SUB PID RC 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | error_code |
| Size | 5bit | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 0 - ERROR_SUB_PID_RC : RC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID | 0~255 – RESERVED : 예비 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 에러 코드 |

[표 55] PID ERROR의 SUB PID RC 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.7.2 ERROR_SUB_PID_AC(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 1 - ERROR_SUB_PID_AC : AC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 56] PID ERROR의 SUB PID AC 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | ERROR_CODE |
| Size | 5bit | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 1 - ERROR_SUB_PID_AC : AC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID | 0~255 – RESERVED : 예비 |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 에러 코드 |

[표 57] PID ERROR의 SUB PID AC 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조

2.1.1.2.7.1 ERROR_SUB_PID_BLDC(SUB_PID)의 데이터

- REQUEST

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | 데이터 없음 |
| Size | 5bit |  |
| Value -Define :설명 | 2 - ERROR_SUB_PID_BLDC : BLDC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit |  |

[표 58] PID ERROR의 SUB PID BLDC 영역의 REQUEST DATA 설명

- CONTROL / RESPONSE

|  | Header영역 | DATA영역 |
| --- | --- | --- |
| Struct Name | sub_pid | ERROR_CODE |
| Size | 5bit | 1Byte |
| Value -Define :설명 | 2 - ERROR_SUB_PID_BLDC : BLDC보드의 에러 데이터를 위한 SUB PID |  |
| Note | 서브 명령어의 구분자를 나타내는 bit | 에러 코드 |

[표 59] PID ERROR의 SUB PID BLDC 영역의 CONTROL / RESPONSE DATA 설명

github-sub_pid참조

github-DATA영역참조